IAS911 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN SISTEMAS EMBEBIDOS

SISTEMA DE MONITOREO DE EPP EN TIEMPO REAL

Informe de Avance  -  Reto Semana 11

Grupo: 2

Integrante: Jhonmer Mamani Loza

Mayo 2026

1. OBJETIVO DEL SPRINT

Implementar un sistema funcional de monitoreo de Equipos de Proteccion Personal (EPP) capaz de detectar en tiempo real si los trabajadores portan casco y chaleco reflectante, identificar al trabajador responsable mediante OCR sobre su numero de identificacion visible en el equipo, y registrar cada infraccion de forma persistente en una base de datos SQLite, enviando alertas automaticas al supervisor via Telegram.

2. ARQUITECTURA ACTUAL DEL SISTEMA

2.1 Componentes del sistema

1. CAMARA (Adquisicion): Smartphone Android con app IP Webcam transmite video MJPEG via HTTP/WiFi al PC central. URL: http://[IP]:8080/video

2. PC CENTRAL (Procesamiento): Python 3.12 con dos modelos YOLOv8 en paralelo. Modelo 1 (best_casco.pt, 18 MB): detecta helmet/no-helmet. Modelo 2 (best_vest.pt, 6 MB): detecta vest/no-vest. EasyOCR lee el numero del trabajador.

3. BASE DE DATOS (Persistencia): SQLite local (monitor_epp.db). Tabla trabajadores: id, nombre, numero, activo, fecha_registro. Tabla infracciones: id, fecha, hora, tipo, imagen_path, trabajador_nombre, confianza_ocr, fecha_registro.

4. TELEGRAM (Notificaciones): Bot envia foto + datos al supervisor con nombre del trabajador identificado. Cooldown de 30 segundos.

5. ESP32 (Actuador fisico): Recibe comandos UDP y activa LED + buzzer en la zona de trabajo.

2.2 Flujo de datos

Camara (MJPEG/HTTP) -> PC: captura de frame -> YOLOv8 dual-model: deteccion EPP -> EasyOCR: identificacion trabajador -> SQLite + CSV + Telegram + ESP32 -> Supervisor

3. DESCRIPCION TECNICA DEL AVANCE

3.1 Deteccion de EPP con YOLOv8 dual-model

Arquitectura de doble modelo especializado ejecutado en hilo separado para no bloquear el video a 30 FPS. La logica anti-falsas alarmas requiere 4 frames consecutivos con infraccion para activar la alerta y 6 frames sin infraccion para desactivarla. Los umbrales de confianza estan calibrados segun el mAP50 de cada clase: helmet 64%, no-helmet 40%, vest 67%, no-vest 88%.

3.2 Identificacion de trabajadores por OCR

Se evaluo reconocimiento facial (deepface/Facenet) pero se descarto por el angulo cenital de la camara en el techo y la oclusion del casco. Se implemento identificacion por numero visible: cada trabajador porta un numero en casco o chaleco. EasyOCR detecta ese numero y lo cruza con la BD para obtener el nombre del trabajador infractor.

3.3 Base de datos SQLite

Sistema de logging persistente que reemplaza el CSV original. Almacena todas las infracciones con fecha, hora, tipo, imagen capturada, nombre del trabajador y confianza del OCR. Incluye migracion automatica del esquema para compatibilidad con versiones anteriores. Visualizable en DB Browser for SQLite.

3.4 Aplicacion de gestion de trabajadores

App de escritorio (gestionar_trabajadores.py) con GUI tkinter para: registrar trabajadores con nombre y numero, ver historial completo de infracciones con confianza OCR, y eliminar registros. Interfaz limpia sin dependencias de camara ya que el sistema usa numeros, no fotos.

3.5 Integracion ESP32

Microcontrolador ESP32 conectado al mismo WiFi que el PC central. Al detectarse una infraccion, detector_epp.py envia un datagram UDP a la IP del ESP32 (puerto 4210) con el comando ALERTA. El firmware del ESP32 activa el buzzer (tono 1 kHz, 2 segundos) y el LED rojo simultaneamente para alertar al personal en la zona fisica de trabajo. La comunicacion es unidireccional PC->ESP32, sin necesidad de respuesta.

[INSERTAR CAPTURAS DE PANTALLA DEL SISTEMA FUNCIONANDO]

4. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

| Problema | Causa | Solucion |
| --- | --- | --- |
| Reconocimiento facial no identificaba trabajadores | Camara en el techo genera angulo cenital; casco tapa la cara; distancia excesiva | Se reemplazo por identificacion OCR sobre numero visible en casco/chaleco (EasyOCR) |
| deepface incompatible con Python 3.14 | TensorFlow no tiene wheels para Python 3.14 en Windows | Se instalo Python 3.12, version compatible con todo el stack ML |
| Error SSL al descargar modelos EasyOCR | Certificado SSL no verificable en Windows | Se parcheo el contexto SSL con ssl._create_unverified_context |
| cv2.imshow no funcionaba | opencv-python-headless pisaba al opencv con GUI | Se desinstalo y reinstalo opencv-python limpio |
| NOT NULL constraint en BD | Esquema viejo tenia columna foto_path obligatoria | Se implemento migracion automatica preservando datos existentes |

5. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

5.1 Estado de funcionalidades

| Funcionalidad | Estado |
| --- | --- |
| Captura de video desde IP Webcam | Funcional |
| Deteccion de casco (YOLOv8) | Funcional |
| Deteccion de chaleco (YOLOv8) | Funcional |
| Anti-falsas alarmas (N frames consecutivos) | Funcional |
| Identificacion de trabajador por OCR | Funcional |
| Notificacion Telegram con foto y nombre | Funcional |
| Base de datos SQLite (infracciones) | Funcional |
| Aplicacion gestion de trabajadores (GUI) | Funcional |
| Integracion ESP32 (buzzer + LED via UDP) | Implementado (requiere hardware) |
| Ejecutable Windows .exe (PyInstaller) | Generado |

5.2 Requisitos del reto cumplidos

| Requisito del reto | Estado |
| --- | --- |
| Comunicacion IoT (HTTP): IP Webcam + Telegram API | Cumplido |
| Registro de datos: SQLite + CSV | Cumplido |
| Entrenamiento inicial de IA: modelos YOLOv8 fine-tuned | Cumplido |
| Deteccion de eventos o anomalias: infracciones EPP | Cumplido |
| Integracion hardware + software: ESP32 + PC + Android | Cumplido |

6. FRAGMENTOS DE CODIGO CLAVE

A continuacion se presentan los fragmentos mas relevantes del sistema. El codigo fuente completo esta disponible en el repositorio GitHub indicado en la seccion 7.

6.1 Logica de deteccion dual YOLOv8 + anti-falsas alarmas

# Inferencia en hilo separado — no bloquea el video

def _inferencia_loop(self):

while self.corriendo:

frame = self.ultimo_frame

res_casco = self.modelo_casco.predict(frame, conf=0.35, verbose=False)

res_vest  = self.modelo_vest.predict(frame,  conf=0.35, verbose=False)

# Anti-falsas alarmas: N frames consecutivos

sin_casco = any(c in CLASES_MAL_CASCO for c in clases_casco)

if sin_casco:

self.frames_infraccion_casco += 1

if self.frames_infraccion_casco >= FRAMES_PARA_ALERTA:

self.infraccion_activa_casco = True

else:

self.frames_infraccion_casco = max(0, self.frames_infraccion_casco - 1)

if self.frames_infraccion_casco == 0:

self.infraccion_activa_casco = False

6.2 Identificacion de trabajador por EasyOCR

# Lectura del numero en casco/chaleco y cruce con base de datos

def identificar_trabajador(frame):

if not OCR_DISPONIBLE or _ocr_reader is None:

return 'Desconocido', 0.0

resultados = _ocr_reader.readtext(frame, allowlist='0123456789',

min_size=10, text_threshold=0.5)

for (_, texto, confianza) in resultados:

numero = texto.strip()

if 1 <= len(numero) <= 3 and numero.isdigit():

# Buscar en BD

conn = sqlite3.connect(DB_PATH)

fila = conn.execute(

'SELECT nombre FROM trabajadores WHERE numero=? AND activo=1',

(numero,)).fetchone()

conn.close()

if fila:

return fila[0], confianza

return 'Desconocido', 0.0

6.3 Notificacion Telegram con cooldown

def _notificar_y_guardar(self, tipo_infraccion, frame):

ahora = time.time()

if ahora - self._ultimo_telegram < COOLDOWN_TELEGRAM:

return  # Evita spam de notificaciones

nombre, confianza = identificar_trabajador(frame)

# Guardar imagen, enviar Telegram y registrar en BD

fecha = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')

hora  = datetime.now().strftime('%H:%M:%S')

img_path = f'infraccion_{fecha}_{hora.replace(":","-")}.jpg'

cv2.imwrite(img_path, frame)

mensaje = (f'ALERTA EPP\nTrabajador: {nombre}\n'

f'Infraccion: {tipo_infraccion}\n'

f'Fecha: {fecha}  Hora: {hora}')

requests.post(TELEGRAM_URL + 'sendPhoto',

data={'chat_id': CHAT_ID, 'caption': mensaje},

files={'photo': open(img_path,'rb')})

# Persistencia en SQLite

conn = sqlite3.connect(DB_PATH)

conn.execute('INSERT INTO infracciones (fecha,hora,tipo,imagen_path,

trabajador_nombre,confianza_ocr) VALUES (?,?,?,?,?,?)',

(fecha,hora,tipo_infraccion,img_path,nombre,confianza))

conn.commit(); conn.close()

self._ultimo_telegram = ahora

7. VIDEO DEMOSTRATIVO

7.1 Estructura del video (3 a 5 minutos)

El video demostrativo evidencia el funcionamiento real del sistema en las condiciones de uso previstas. Se grabo con la camara del smartphone actuando como camara IP y el sistema corriendo en PC Windows con Python 3.12.

| Segmento | Contenido a mostrar |
| --- | --- |
| 0:00 - 0:30 Introduccion | Presentacion del sistema, integrante y contexto del proyecto EPP |
| 0:30 - 1:30 Deteccion en vivo | Trabajador entra en camara: sistema detecta casco y chaleco correctamente. Luego retira el casco: aparece bounding box rojo y se activa la alerta. |
| 1:30 - 2:30 Identificacion OCR | Sistema lee el numero en casco/chaleco, cruza con BD y muestra el nombre del trabajador infractor en pantalla y en Telegram. |
| 2:30 - 3:00 Notificacion Telegram | Se muestra en el celular la notificacion de Telegram con foto, nombre, fecha y tipo de infraccion. |
| 3:00 - 3:30 Base de datos | Se abre DB Browser for SQLite mostrando la tabla infracciones con los registros generados. |
| 3:30 - 4:00 App de gestion | Se abre gestionar_trabajadores.py: registro de trabajador + visualizacion del historial de infracciones. |
| 4:00 - 4:30 ESP32 (hardware) | Se muestra el circuito ESP32 con LED y buzzer activandose al recibir el comando UDP. |
| 4:30 - 5:00 Cierre | Resumen de funcionalidades y tecnologias utilizadas. |

Link del video: [INSERTAR LINK DE YOUTUBE / DRIVE]

8. REPOSITORIO GITHUB

El codigo fuente completo del proyecto, incluyendo los modelos entrenados (best_casco.pt, best_vest.pt), el detector principal, la aplicacion de gestion y el firmware ESP32, esta disponible en el siguiente repositorio:

Repositorio: [INSERTAR URL DE GITHUB]

Rama principal: main

Estructura del repositorio

MonitorEPP/

detector_epp.py          # Sistema principal de deteccion

gestionar_trabajadores.py # App de gestion GUI

models/

best_casco.pt           # Modelo YOLOv8 casco (18 MB)

best_vest.pt            # Modelo YOLOv8 chaleco (6 MB)

esp32/

firmware_esp32.ino      # Codigo Arduino ESP32

requirements.txt          # Dependencias Python

README.md                 # Guia de instalacion y uso

Dependencias principales (requirements.txt)

ultralytics==8.3.x       # YOLOv8

easyocr==1.7.x           # OCR para identificacion

opencv-python==4.x       # Procesamiento de video

requests==2.x            # API Telegram

torch==2.x               # Backend deep learning

Pillow==10.x             # Procesamiento de imagenes